1. MQTT

Q: What is MQTT? Explain its architecture with the role of publisher, subscriber, and broker. (5 marks)

English Answer:
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) is a lightweight, publish-subscribe based messaging protocol used on top of TCP/IP. It was introduced by IBM in 1999 and standardized by OASIS in 2013 (also an ISO standard, ISO/IEC PRF 20922). It is designed to provide connectivity between embedded applications/middleware and networks, especially for remote connections with limited bandwidth and small code footprint.

The MQTT architecture has three main components:

- Publishers: Lightweight sensors that send (publish) data.

- Subscribers: Applications interested in receiving that sensor data.

- Brokers: The central point that connects publishers and subscribers, and classifies incoming data into topics.

Communication happens through topics — a client publishes a message to the broker with a topic (e.g., house/living-room/temperature), and the broker forwards it to all clients subscribed to that topic. Since publishers and subscribers never talk directly, they don't need to know about each other, which makes the architecture highly scalable.

বাংলা উত্তর:
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) হলো একটি lightweight, publish-subscribe ভিত্তিক messaging protocol যা TCP/IP-এর উপর ব্যবহার হয়। এটি 1999 সালে IBM দ্বারা introduce করা হয় এবং 2013 সালে OASIS দ্বারা standardize করা হয় (এটি ISO standard-ও বটে)। এটি embedded application/middleware আর network-এর মধ্যে connectivity দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা, বিশেষ করে remote connection, কম bandwidth, আর ছোট code footprint-এর জন্য।

MQTT architecture-এ তিনটি মূল অংশ থাকে:

- Publisher: হালকা sensor যারা data পাঠায় (publish করে)।

- Subscriber: যেসব application সেই sensor data পেতে আগ্রহী।

- Broker: publisher আর subscriber-দের মাঝে connect করে এবং data-কে topic অনুযায়ী classify করে।

যোগাযোগ হয় topic-এর মাধ্যমে — একজন client broker-এর কাছে একটা topic সহ message publish করে (যেমন house/living-room/temperature), আর broker সেটা যারা ওই topic subscribe করেছে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। যেহেতু publisher আর subscriber একে অপরকে সরাসরি চেনে না, তাই এই architecture অনেক scalable হয়।

Q: Explain MQTT topics with the concept of single-level and multi-level wildcards. (5 marks)

English Answer:
In MQTT, a topic is a simple string with hierarchy levels separated by a slash ("/"). For example, house/living-room/temperature represents sensor data for temperature in the living room.

A client can subscribe either to an exact topic, or use wildcards for flexible subscription:

- Single-level wildcard (+): Matches exactly one hierarchy level. For example, subscribing to house/+/temperature matches house/living-room/temperature as well as house/kitchen/temperature, but not deeper levels.

- Multi-level wildcard (#): Matches all levels below a given point in the hierarchy. For example, house/# subscribes to all topics that begin with "house", regardless of how many levels follow.

These wildcards let subscribers flexibly receive data from a whole category of devices/topics without subscribing individually to each one, which is very useful in large IoT deployments.

বাংলা উত্তর:
MQTT-তে একটা topic হলো একটা simple string, যেখানে hierarchy level গুলো slash ("/") দিয়ে আলাদা করা থাকে। যেমন house/living-room/temperature মানে living room-এর temperature sensor data।

একজন client হয় exact topic subscribe করতে পারে, নাহলে flexible subscription-এর জন্য wildcard ব্যবহার করতে পারে:

- Single-level wildcard (+): ঠিক একটা hierarchy level match করে। যেমন house/+/temperature subscribe করলে house/living-room/temperature আর house/kitchen/temperature দুটোই match করবে, কিন্তু এর বেশি গভীরের কিছু না।

- Multi-level wildcard (#): একটা point-এর নিচের সব level match করে। যেমন house/# দিয়ে "house" দিয়ে শুরু হওয়া সব topic subscribe করা যায়, নিচে যতগুলো level-ই থাকুক না কেন।

এই wildcard গুলোর মাধ্যমে subscriber-রা প্রতিটা topic আলাদাভাবে subscribe না করেও, একটা গোটা category-র device/topic থেকে data পেতে পারে, যেটা বড় IoT deployment-এ খুবই কাজে লাগে।

2. SMQTT (Secure MQTT)

Q: What is SMQTT? Explain its four main stages. (5 marks)

English Answer:
SMQTT (Secure MQTT) is an extension of MQTT that adds encryption using lightweight attribute-based encryption. Its main advantage is the broadcast encryption feature — a single message is encrypted once but can be securely delivered to multiple nodes, which is common in IoT applications where one sensor's data may need to reach many subscribers.

SMQTT works in four main stages:

- Setup: Subscribers and publishers register with the broker and obtain a master secret key, generated according to the developer's chosen key generation algorithm.

- Encryption: The published data is encrypted before being sent.

- Publish: The encrypted data is published by the broker and delivered to the relevant subscribers.

- Decryption: Each subscriber decrypts the received data using the same master secret key.

Note that the key generation and encryption algorithms in SMQTT are not standardized — it is proposed only to enhance MQTT's security features, not as a fixed formal standard.

বাংলা উত্তর:
SMQTT (Secure MQTT) হলো MQTT-এর একটা extension, যেটাতে lightweight attribute-based encryption ব্যবহার করে encryption যোগ করা হয়েছে। এর মূল সুবিধা হলো broadcast encryption feature — একটা message একবার encrypt করলেই সেটা নিরাপদে অনেকগুলো node-এ পাঠানো যায়, যা IoT application-এ common (একটা sensor-এর data অনেক subscriber-এর কাছে পৌঁছাতে হতে পারে)।

SMQTT চারটি ধাপে কাজ করে:

- Setup: Subscriber আর publisher broker-এর কাছে register করে এবং developer-এর নির্বাচিত key generation algorithm অনুযায়ী একটা master secret key পায়।

- Encryption: Publish করার আগে data encrypt করা হয়।

- Publish: encrypted data broker publish করে এবং সংশ্লিষ্ট subscriber-দের কাছে পাঠায়।

- Decryption: প্রতিটা subscriber একই master secret key দিয়ে পাওয়া data decrypt করে।

খেয়াল রাখতে হবে যে SMQTT-এর key generation আর encryption algorithm standardized না — এটা শুধু MQTT-এর security feature বাড়ানোর জন্য proposed, কোনো fixed formal standard না।

3. CoAP

Q: What is CoAP? Explain its similarities and differences with HTTP. (5 marks)

English Answer:
CoAP (Constrained Application Protocol) is a specialized web transfer protocol designed for constrained nodes and constrained networks in the Internet of Things, used for M2M and IoT applications like smart energy and building automation. It is defined in RFC 7252.

Similarities with HTTP:

- CoAP follows a request-response model, just like HTTP, and can be transparently mapped to HTTP.

- It uses familiar concepts: methods (GET, POST, PUT, DELETE), status codes, URIs, and content type/MIME.

- It implements the REST architectural style, but for small/constrained devices — designed to work on microcontrollers with as low as 10 KiB of RAM and 100 KiB of code space.

- Like HTTP, it can carry different payload types (XML, JSON, CBOR, etc.).

Differences from HTTP:

- CoAP runs over UDP, not TCP (HTTP typically uses TCP).

- It uses compact binary headers instead of HTTP's text headers, with only a 4-byte fixed header.

- It has a reduced number of header options, methods, and response codes to keep implementation simple.

- It also introduces an extra method, OBSERVE, not present in HTTP.

- Message delivery can be confirmable (CON) or non-confirmable (NON) — confirmable messages require an acknowledgement (retransmitted if not received), while non-confirmable ones don't.

বাংলা উত্তর:
CoAP (Constrained Application Protocol) হলো একটা specialized web transfer protocol, যেটা IoT-তে constrained node আর constrained network-এর জন্য ডিজাইন করা — M2M আর IoT application যেমন smart energy, building automation-এর জন্য ব্যবহার হয়। এটা RFC 7252-এ define করা আছে।

HTTP-এর সাথে মিল:

- CoAP-ও HTTP-এর মতোই request-response model follow করে, আর transparently HTTP-তে map করা যায়।

- এটা familiar জিনিস ব্যবহার করে: methods (GET, POST, PUT, DELETE), status code, URI, content type/MIME।

- এটা REST architectural style implement করে, কিন্তু ছোট/constrained device-এর জন্য — মাত্র 10 KiB RAM আর 100 KiB code space-এর microcontroller-এও কাজ করতে পারে এমনভাবে ডিজাইন করা।

- HTTP-এর মতো এটাও বিভিন্ন payload type (XML, JSON, CBOR ইত্যাদি) বহন করতে পারে।

HTTP থেকে পার্থক্য:

- CoAP UDP-এর উপর চলে, TCP-এর উপর না (HTTP সাধারণত TCP ব্যবহার করে)।

- এটা HTTP-এর text header-এর বদলে compact binary header ব্যবহার করে, যেখানে fixed header মাত্র 4-byte।

- এর header option, method, আর response code-এর সংখ্যা কম রাখা হয়েছে যাতে implementation সহজ হয়।

- এতে একটা এক্সট্রা method আছে, OBSERVE, যেটা HTTP-তে নেই।

- Message delivery confirmable (CON) অথবা non-confirmable (NON) হতে পারে — confirmable message-এর জন্য acknowledgement লাগে (না পেলে retransmit হয়), non-confirmable-এর জন্য লাগে না।

Q: Describe the different CoAP message types with their purpose. (5 marks)

English Answer:
CoAP defines four message types to manage reliability over UDP:

- CON (Confirmable message): Requires a response — either a positive or negative acknowledgement. If no acknowledgement is received, the sender retransmits the message until all attempts are exhausted.

- NON (Non-confirmable message): Used for unreliable transmission, such as periodic sensor readings where losing one value occasionally has little impact. It is generally not acknowledged.

- ACK (Acknowledgement): Sent to acknowledge that a CON message was received.

- RST (Reset): Represents a negative acknowledgement, indicating some kind of failure, such as the receiver being unable to parse the received data.

This design allows CoAP to provide reliability comparable to TCP-based protocols while still using the lightweight UDP transport, which is ideal for constrained IoT networks.

বাংলা উত্তর:
UDP-এর উপর reliability manage করার জন্য CoAP-এ চার ধরনের message type আছে:

- CON (Confirmable message): এর জন্য response লাগবেই — positive অথবা negative acknowledgement। Acknowledgement না পেলে sender সব attempt শেষ না হওয়া পর্যন্ত message retransmit করতে থাকে।

- NON (Non-confirmable message): Unreliable transmission-এর জন্য ব্যবহার হয়, যেমন periodic sensor reading — যেখানে মাঝে মাঝে একটা value miss হলেও তেমন কোনো সমস্যা হয় না। এটা সাধারণত acknowledge করা হয় না।

- ACK (Acknowledgement): একটা CON message পাওয়া গেছে সেটা confirm করার জন্য পাঠানো হয়।

- RST (Reset): এটা একটা negative acknowledgement বোঝায়, মানে কোনো ধরনের failure হয়েছে — যেমন receiver পাওয়া data parse করতে পারেনি।

এই design-এর কারণে CoAP TCP-based protocol-এর মতোই reliability দিতে পারে, অথচ lightweight UDP transport ব্যবহার করে — যা constrained IoT network-এর জন্য উপযুক্ত।

4. IoT Protocol Stack (6LoWPAN / IEEE 802.15.4)

Q: Explain the IoT protocol stack and the role of 6LoWPAN in it. (5 marks)

English Answer:
The IoT protocol stack differs from the traditional Internet/Web stack because it must work under constrained conditions (low memory, low power, low bandwidth). It consists of layers: Network/Link Layer (IEEE 802.15.4 PHY/MAC), Internet Layer (6LoWPAN, IPv6/IP Routing), Transport Layer (UDP, DTLS), Application Layer (CoAP, MQTT, XMPP, AMQP), and Data Format (Binary, JSON, CBOR).

IEEE 802.15.4 is a standard defining the Physical (PHY) and MAC layers for wireless communication in constrained, low-power environments (similar in role to 802.11 for WiFi, but for low-power personal area networks).

6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks) is an adaptation layer defined in RFC 6282 by IETF that allows large IPv6 packets to be transported over 802.15.4 links, which only support much smaller packet sizes. It does this through two mechanisms:

- Fragmentation and Reassembly: Splits an IPv6 packet into multiple smaller packets that fit within an 802.15.4 frame, and reassembles them at the destination.

- Header Compression: Compresses the IPv6 header to further reduce packet size.

Without 6LoWPAN, IPv6-based Internet protocols could not function over these low-power wireless networks.

বাংলা উত্তর:
IoT protocol stack traditional Internet/Web stack থেকে আলাদা, কারণ এটাকে constrained condition-এ (কম memory, কম power, কম bandwidth) কাজ করতে হয়। এর layer গুলো হলো: Network/Link Layer (IEEE 802.15.4 PHY/MAC), Internet Layer (6LoWPAN, IPv6/IP Routing), Transport Layer (UDP, DTLS), Application Layer (CoAP, MQTT, XMPP, AMQP), আর Data Format (Binary, JSON, CBOR)।

IEEE 802.15.4 হলো একটা standard যেটা constrained, low-power environment-এ wireless communication-এর জন্য Physical (PHY) আর MAC layer define করে (অনেকটা WiFi-র জন্য 802.11-এর মতো, কিন্তু low-power personal area network-এর জন্য)।

6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks) হলো IETF-এর RFC 6282-এ define করা একটা adaptation layer, যেটা বড় IPv6 packet-কে 802.15.4 link-এর উপর দিয়ে পাঠানোর সুযোগ দেয়, যেখানে অনেক ছোট packet size support করে। এটা দুইভাবে কাজ করে:

- Fragmentation and Reassembly: একটা IPv6 packet-কে ছোট ছোট packet-এ ভেঙে ফেলে যা 802.15.4 frame-এ ফিট করে, আর destination-এ গিয়ে আবার জোড়া লাগায়।

- Header Compression: IPv6 header compress করে packet size আরো কমায়।

6LoWPAN না থাকলে, এই low-power wireless network-এ IPv6-based Internet protocol কাজই করত না।