Question 1: Explain the MAC Layer responsibilities and frame types in IEEE 802.15.4.

English Answer:

The IEEE 802.15.4 MAC layer controls access to the physical layer (PHY) channel and coordinates data transfers.

- Key Tasks:

  - Network Beaconing: Coordinators use beacons to help new devices join the network.

  - PAN Association/Disassociation: Manages device joining and leaving operations.

  - Security & Link Communication: Ensures security and reliable link-level communication between peer devices.

- Four MAC Frame Types:

  - Data Frame: Used for all actual data transfers.

  - Beacon Frame: Transmitted by a PAN coordinator for network timing/discovery.

  - Acknowledgement Frame: Confirms successful data frame reception.

  - MAC Command Frame: Handles control communication between devices.

বাংলা অনুবাদ:

প্রশ্ন: IEEE 802.15.4-এর MAC Layer-এর দায়িত্ব এবং Frame Type-গুলো ব্যাখ্যা করো।

- মূল কাজসমূহ: ১. Network Beaconing: নতুন ডিভাইস নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার জন্য Beacon ব্যবহার করে। ২. PAN Association/Disassociation: নেটওয়ার্কে ডিভাইস যুক্ত হওয়া বা বের হওয়া পরিচালনা করে। ৩. Security & Link Communication: দুটি ডিভাইসের মধ্যে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ বজায় রাখে।

- ৪ প্রকার MAC Frame: ১. Data Frame: সব ধরণের তথ্য আদান-প্রদান করে। ২. Beacon Frame: PAN Coordinator দ্বারা নেটওয়ার্ক সিগন্যাল পাঠাতে ব্যবহৃত হয়। ৩. Acknowledgement Frame: ডাটা সঠিকভাবে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা দেয়। ৪. MAC Command Frame: ডিভাইসগুলোর মধ্যে কন্ট্রোল মেসেজ পাঠায়।

Question 2: What are the key power-saving mechanisms in IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow)?

English Answer:

IEEE 802.11ah introduces several mechanisms to extend battery life for IoT devices:

- Restricted Access Window (RAW): Avoids simultaneous transmissions by scheduling time slots, reducing medium contention and packet collisions.

- Target Wake Time (TWT): Allows an Access Point (AP) to set specific sleep and wake times for devices, allowing them to remain in a low-power state until their designated window.

- Speed Frame Exchange: Enables an AP and an endpoint to exchange multiple frames within a single reserved Transmit Opportunity (TXOP), keeping wake times short.

- Null Data Packet (NDP) Support: Concentrates control information into the PHY header to eliminate additional MAC decoding overhead and save energy.

বাংলা অনুবাদ:

প্রশ্ন: IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow)-এর পাওয়ার বাঁচানোর মূল মেকানিজমগুলো কী কী?

১. Restricted Access Window (RAW): একসাথে অনেক ডিভাইসের ডাটা ট্রান্সমিশন বন্ধ করে টাইম-স্লট ঠিক করে দেয়, ফলে কলিশন (Collision) ও পাওয়ার লস কমে।

২. Target Wake Time (TWT): ডিভাইস কখন ঘুমাবে (Low power) এবং কখন জাগবে তা AP নির্ধারণ করে দেয়, ফলে ব্যাটারি সাশ্রয় হয়।

৩. Speed Frame Exchange: একটি সংরক্ষিত সময়সীমার (TXOP) মধ্যে দ্রুত অনেকগুলো ফ্রেম আদান-প্রদান সম্পন্ন করে ডিভাইসকে দ্রুত Sleep মোডে ফেরত পাঠায়।

৪. NDP Support: কন্ট্রোল ইনফরমেশন সরাসরি PHY হেডার-এ রেখে অতিরিক্ত MAC হেডারের প্রসেসিং কমিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে।

Question 3: Describe the main features and addressing modes of 6LoWPAN.

English Answer:

6LoWPAN enables low-power wireless personal area networks to carry IPv6 packets over IEEE 802.15.4 links.

- Key Features:

  - Uses header compression and address translation techniques to adapt 128-bit IPv6 packets into constrained 802.15.4 frame formats.

  - Enables constraint devices to directly connect to the Internet.

- Addressing Modes:

  - 64-bit Extended Addressing: Globally unique addresses assigned to the devices.

  - 16-bit Short Addressing: PAN-specific short addresses assigned by the PAN Coordinator to save packet overhead.

(Note: IPv6 multicast is not natively supported by 802.15.4; instead, IPv6 multicast packets are handled as link-layer broadcast frames.)

বাংলা অনুবাদ:

প্রশ্ন: 6LoWPAN-এর মূল বৈশিষ্ট্য এবং Addressing পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করো।

- মূল বৈশিষ্ট্য:

  - হেডার কম্প্রেশন (Header compression) ব্যবহার করে ১২৮-বিট IPv6 প্যাকেটকে ছোট করে IEEE 802.15.4 নেটওয়ার্কে চলাচলের উপযোগী করে তোলে।

  - অত্যন্ত কম ক্ষমতার IoT ডিভাইসগুলোকে সরাসরি ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত করে।

- Addressing Modes:

১. 64-bit Extended Address: এটি বিশ্বব্যাপী একটি ইউনিক (Globally Unique) এড্রেস।

২. 16-bit Short Address: এটি PAN Coordinator কর্তৃক দেওয়া একটি লোকাল ও ছোট এড্রেস, যা মেমোরি সাশ্রয় করে।

Question 4: Compare LOADng and RPL routing protocols used in IoT networks.

English Answer:

Both LOADng and RPL are used in Low-power and Lossy Networks (LLNs) but operate differently:

- LOADng (Lightweight On-demand Ad hoc Distance-vector Routing Protocol - Next Generation):

  - Type: Reactive protocol derived from AODV.

  - Mechanism: Routes are created on-demand using Route Requests (RREQs) and Route Replies (RREPs).

  - Rule: Only the destination node is allowed to respond to RREQs (intermediate nodes cannot).

- RPL (Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks):

  - Type: Proactive Distance-Vector protocol.

  - Mechanism: Continuously maintains a routing topology using low-rate beaconing.

  - Optimization: Minimizes energy, latency, and satisfies bandwidth constraints.

বাংলা অনুবাদ:

প্রশ্ন: IoT নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত LOADng এবং RPL রাউটিং প্রোটোকলের মধ্যে তুলনা করো।

- LOADng:

  - এটি একটি Reactive বা On-demand প্রোটোকল (AODV থেকে তৈরি)।

  - প্রয়োজন হলে RREQ এবং RREP মেসেজের মাধ্যমে নতুন রুট তৈরি করে।

  - শুধুমাত্র গন্তব্য (Destination) নোড RREQ-এর উত্তর দিতে পারে, মাঝখানের নোডগুলো পারে না।

- RPL:

  - এটি একটি Proactive প্রোটোকল।

  - এটি সবসময় নেটওয়ার্ক টপোলজি তৈরি ও বজায় রাখে (Low-rate beaconing এর মাধ্যমে)।

  - এনার্জি খরচ এবং ল্যাটেন্সি (Latency) কমানোর ওপর ভিত্তি করে রুট ঠিক করে।

Question 5: Explain the working principle of RFID and differentiate between Active and Passive RFID tags.

English Answer:

- Working Principle: RFID operates on Automatic Identification and Data Capture (AIDC) using radio waves. An RFID reader emits electromagnetic/magnetic lines of force via an antenna. When an RFID tag comes within range, it reads the encoded data and transmits it to the database/software.

- Difference between Active and Passive Tags:

  - Passive Tags: Do not have an internal power source. They are powered inductively by the electromagnetic field of the reader before transmitting data.

  - Active Tags: Have their own internal power supply (battery) to transmit signals independently.

বাংলা অনুবাদ:

প্রশ্ন: RFID-এর কার্যনীতি ব্যাখ্যা করো এবং Active ও Passive RFID Tag-এর পার্থক্য লেখো।

- কার্যনীতি: RFID প্রযুক্তি রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে সায়ংক্রিয়ভাবে তথ্য সংগ্রহ (AIDC) করে। একটি RFID Reader তার এন্টেনা দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। যখন একটি Tag এর কাছাকাছি আসে, ডাটা রিড হয়ে ডাটাবেসে চলে যায়।

- Passive vs Active Tag:

১. Passive Tag: এদের নিজস্ব কোনো ব্যাটারি নেই। রিডারের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে শক্তি নিয়ে কাজ করে।

২. Active Tag: এদের নিজস্ব ব্যাটারি/পাওয়ার সাপ্লাই থাকে।